ToDos:

Ideen:

- Energiesparen

  - USB Deaktivieren, HDMI Deaktivieren...

  - CPU drosseln oder sogar ganze Kerne abschalten

——————————————————————————————————————————

Schritte:

https://github.com/tquiggle/Diecast-Remote-Raceway/blob/master/StartingGate/util/setup-waveshare-1.3-HAT.sh

#! /usr/bin/bash

# Konfiguration für Waveshare 2.0" LCD (ST7789V)

if [[ $EUID -ne 0 ]]; then

echo "Dieses Skript muss als root ausgeführt werden (sudo)."

exit 1

fi

os_version=`grep CODENAME /etc/os-release | sed 's/.*=//'`

echo "Betriebssystem erkannt: $os_version"

if [ "$os_version" == "bullseye" ]; then

CMDLINE=/boot/cmdline.txt

CONFIG=/boot/config.txt

elif [ "$os_version" == "bookworm" ]; then

CMDLINE=/boot/firmware/cmdline.txt

CONFIG=/boot/firmware/config.txt

else

echo "Nicht unterstützte Version: $os_version"

exit -1

fi

cd /tmp

# 1. Erstelle die Display-Kommandos (angepasst für 2.0")

cat > waveshare-2_0-LCD.txt << __EOF__

command 0x11

delay 255

command 0x36 0x00

command 0x3a 0x05

command 0xb2 0x0c 0x0c 0x00 0x33 0x33

command 0xb7 0x35

command 0xbb 0x19

command 0xc0 0x2c

command 0xc2 0x01

command 0xc3 0x12

command 0xc4 0x20

command 0xc6 0x0f

command 0xd0 0xa4 0xa1

command 0xe0 0xd0 0x04 0x0d 0x11 0x13 0x2b 0x3f 0x54 0x4c 0x18 0x0d 0x0b 0x1f 0x23

command 0xe1 0xd0 0x04 0x0c 0x11 0x13 0x2c 0x3f 0x44 0x51 0x2f 0x1f 0x1f 0x20 0x23

command 0x21

command 0x29

__EOF__

# 2. Erstelle das Konverter-Tool (Python-Teil bleibt gleich)

cat > mipi-dbi-cmd << __EOF__

#!/usr/bin/env python3

import argparse, sys

def make_file(fw_file, input_file):

with open(input_file, mode='r') as f:

lines = f.readlines()

buf = bytearray()

buf.extend(b'MIPI DBI\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00')

buf.append(1)

for line in lines:

line = line.split('#')[0].strip()

if not line: continue

parts = line.split()

if parts[0] == 'command':

vals = [int(x, 0) for x in parts[1:]]

buf.append(vals[0])

buf.append(len(vals) - 1)

if len(vals) > 1: buf.extend(vals[1:])

elif parts[0] == 'delay':

buf.append(0x00); buf.append(1)

buf.append(int(parts[1], 0))

with open(fw_file, mode='wb') as f:

f.write(buf)

if __name__ == '__main__':

parser = argparse.ArgumentParser()

parser.add_argument('fw_file')

parser.add_argument('input')

args = parser.parse_args()

make_file(args.fw_file, args.input)

__EOF__

chmod +x ./mipi-dbi-cmd

./mipi-dbi-cmd waveshare-2_0-LCD.bin waveshare-2_0-LCD.txt

cp waveshare-2_0-LCD.bin /lib/firmware/

# 3. Konsole auf das Display umleiten

if ! grep -q 'fbcon=map:10' $CMDLINE; then

sed -i 's!rootwait!rootwait fbcon=map:10 fbcon=font:VGA8x8!g' $CMDLINE

fi

# 4. config.txt anpassen

raspi-config nonint do_spi 0

sed -i s/^dtoverlay=vc4-kms-v3d/#dtoverlay=vc4-kms-v3d/g $CONFIG

if ! grep -q '# Configure Waveshare 2.0" LCD' $CONFIG; then

cat >> $CONFIG << __EOF__

[all]

# Configure Waveshare 2.0" LCD display

dtoverlay=mipi-dbi-spi,spi0-0,speed=10000000

dtparam=compatible=waveshare-2_0-LCD\0panel-mipi-dbi-spi

dtparam=width=240,height=320,width-mm=31,height-mm=41

dtparam=reset-gpio=27,dc-gpio=25,backlight-gpio=24

dtparam=write-only,cpha,cpol

__EOF__

fi

echo "Installation fertig. Jetzt neu starten? (y/n)"

read x

[[ "$x" == "y" ]] && reboot

nano install_display.sh

chmod +x install_display.sh

sudo ./install_display.sh

dann in der /boot/firmware/config.txt die folgende Zeile wieder aktiviert und verändert (overlay - fakeoverlay deswegen f davor)

und dann nicht virtuel environment sonder global python vewendet:

# Installiere Kivy systemweit (falls noch nicht geschehen)

sudo apt install python3-kivy

# Starte das Skript ohne venv

python3 test_lcd.py